М инистерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Поволжский государственный технологический университет»

УТВЕРЖДЕНО

Директор института строительства и архитектуры

_________________ А.И. Толстухин

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

Профиль: Архитектура зданий и сооружений

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для оценки остаточных знаний обучающихся по направлению подготовки

Направление: 07.04.01 Архитектура

Очно-заочная форма обучения

Год набора - 2023

Перечень заданий

Инженерное оборудование зданий

(УК-1: ОПК-5; ПК-1)

Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из предложенных

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 1: Кабельные шахты должны быть отделены от других помещений и соседних кабельных сооружений несгораемыми перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее …

Варианты ответов:

а) 0,5 ч

б) 0,75 ч

в) 1 ч

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 2: Возможно ли размещение панели противопожарных устройств (ППУ) и шкафов управления вентиляторов дымоудаления на кровле? Да?

Варианты ответов:

а) да

б) нет

в) определяется техническим заданием

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 3: Выброс продуктов горения от пожара через отдельные шахты на поверхности

земли допускается устраивать от наружных стен с окнами или от воздухозаборных устройств систем приточной общеобменной вентиляции на расстоянии не менее: 15 м.

Варианты ответов:

а) 7 м

б) 10 м

в) 15 м

Ключ: Правильный ответ: в)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 4: Вентиляционные выбросы из подземных стоянок автомобилей, расположенных под жилыми и общественными зданиями, должны быть организованы выше конька крыши самой высокой части этого здания на величину не менее:

Варианты ответов:

а) 1 м

б) 1,5 м

в) 2 м

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 5: В каких лестничных клетках системы подпора создают повышенное давление воздуха?

Варианты ответов:

а) Н1 и Н2

б) Н2 и Н3

в) Н1, Н2 и Н3

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 6: Какая температура воздуха должна обеспечиваться в электрощитовых?

Варианты ответов:

а) не более +3оС

б) не менее +5оС

в) определяется техническим заданием

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 7: Возможно ли машинные отделения лифтов располагать над или под помещениями с пребыванием детей в детских учреждениях, учебными помещениями, размещенными в общественных зданиях?

Варианты ответов:

а) да

б) нет

в) определяется техническим заданием

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 8: Какие шахты устраивают во вне квартирных коридорах?

а) ниша для коллекторов и стояков отопления и водоснабжения; ниша для шкафов электроснабжения; шахта электроснабжения противопожарных систем надземной части.

б) шахта водоснабжения и водоотведения отдельной квартиры

в) шахта водоснабжения и водоотведения отдельной квартиры и шахта электроснабжения противопожарных систем надземной части

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 9: Пожаробезопасная зона оснащается:

а) телефонной связью с диспетчером пожарной части

б) сидячими местами

в) системой автоматического подпора воздуха при пожаре с подогревом его в зимний период

Ключ: Правильный ответ: в)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 10: Возможна ли прокладка электропроводки в вентиляционных шахтах? Варианты ответов:

а) да

б) нет

в) определяется техническим заданием

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 11: Допускается ли хранение электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, в том числе с организацией машино-мест с оборудованием для их зарядки совместно с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания? Варианты ответов:

а) да

б) нет

в) определяется техническим заданием

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 12: Возможна ли прокладка кабелей в стояках в квартирах, а также через помещения других собственников?

Варианты ответов:

а) да

б) нет

в) определяется техническим заданием

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 13: Возможно ли проводить выброс отработанного воздуха из технических помещений жилого дома (ИТП, ТП/РУ/ГРЩ, аппаратных и электрощитовых) расположенных в подземном паркинге, предусматривать в объем паркинга?

Варианты ответов:

а) да

б) нет

в) определяется техническим заданием

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 14: Двери в кабельных сооружениях и перегородках с пределом огнестойкости 0,75 часа должны иметь предел огнестойкости не менее

Варианты ответов:

а) 0,5 ч

б) 0,75 ч

в) 1 ч

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 15: Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже

Варианты ответов:

а) на 0,5 ч ниже пределов, установленных для этих конструкций

б) требуемых пределов, установленных для этих конструкций

в) определяется техническим заданием

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 16: Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать по горизонтали от открываемых окон и балконов на расстоянии не мене

а) 2 м

б) 3 м

в) 4 м

Ключ: Правильный ответ: в)

Иностранный язык в академической и профессиональной коммуникации

(УК-4, УК-5)

Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из предложенных

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 1: These young researchers are going to _______ the methods of literature review, analysis and modelling.

а) get

б) write

в) apply

г) study

Ключ: Ответ: в)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 2: The experimental results show that the proposed _______ outperforms the state-of-the-art ones.

а) topic

б) subject

в) problem

г) approach

Ключ: Ответ: г)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 3: It is necessary to look for other ways of _______ stated.

а) making a report

б) solving the problem

в) analyzing the paper

г) writing the thesis

Ключ: Ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 4: The  _______ of the research is architecture.

а) task

б) subject area

в) title

г) problem

Ключ: Ответ: б

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 5: The  _______ of the research is architecture.

а) goal

б) abstract

в) paper

г) conclusion

Ключ: Ответ: а

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 6: The _______ is a driver of sustainable development.

а) green city

б) abstract

в) paper

г) presentation

Ключ: Ответ: а

Инструкция: Прочитайте задание и заполните пропуск правильным словом.

Задание 7: My _________ is Doctor of Engineering Science.

Ключ: Ответ: (supervisor / scientific advisor)

Инструкция: Прочитайте задание и заполните пропуск правильным словом.

Задание 8: I have several __________ published.

Ключ: Ответ: papers

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 9: _______ is probably one of the most frequently used methods of describing research results.

а) Statistical analysis

б) Deduction

в) Illustration

г) Communication

Ключ: Ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 10: I do my research under the supervision of my _______.

а) parents

б) classmate

в) boss

г) scientific advisor

Ключ: Ответ: г)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 11: The  _______ of the research is architecture.

а) task

б) subject area

в) title

г) problem

Ключ: Ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 12: The  _______ of the research is architecture.

а) goal

б) abstract

в) paper

г) conclusion

Ключ: Ответ: a)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 13: The _______ is a driver of sustainable development.

а) green city

б) abstract

в) paper

г) presentation

Ключ: Ответ: a)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 14: These young researchers are going to _______ the methods of literature review, analysis and modelling.

а) get

б) write

в) apply

г) study

Ключ: Ответ: в)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 15: The experimental results show that the proposed _______ outperforms the state-of-the-art ones.

а) topic

б) subject

в) problem

г) approach

Ключ: Ответ: г)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 16: It is necessary to look for other ways of _______ stated.

а) making a report

б) solving the problem

в) analyzing the paper

г) writing the thesis

Ключ: Ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 17: _______ is probably one of the most frequently used methods of describing research results.

а) Statistical analysis

б) Deduction

в) Illustration

г) Communication

Ключ: Ответ: a)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 18: I do my research under the supervision of my _______.

а) parents

б) classmate

в) boss

г) scientific advisor

Ключ: Ответ: г)

Инструкция: Прочитайте задание и заполните пропуск правильным словом.

Задание 19: My _________ is Doctor of Engineering Science.

Ключ: Ответ: supervisor / scientific advisor

Инструкция: Прочитайте задание и заполните пропуск правильным словом.

Задание 20: I have several __________ published.

Ключ: Ответ: papers

Основы научных исследований

(УК-1, УК-3, УК-6, ОПК-3)

Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из предложенных

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 1: Целью науки является получение знаний о мире:

Варианты ответов:

а) потустороннем и неизведанном

б) субъективном и объективном

в) материальном и естественном

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 2: Сфера исследовательской деятельности, направленная на получение новых знаний о природе, обществе и мышлении называется?

Варианты ответов:

а) наука

б) искусство

в) естествознание

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 3: Метод научного познания, заключающийся в замене изучаемого объекта его специально созданным аналогом или моделью, по которым определяются или уточняются характеристики оригинала. При этом модель должна содержать все существенные черты реального объекта это:

Варианты ответов:

а) анализирование

б) моделирование

в) прогнозирование

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 4: Расчленение объекта исследования на его отдельные признаки (стороны, признаки, свойства или отношения) это:

Варианты ответов:

а) анализ

б) синтез

в) сравнение

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 5: Интуитивное объяснение явления без промежуточной аргументации и осознания всей совокупности связей, на основе которой делается вывод это?

Варианты ответов:

а) умозаключение

б) научная идея

в) гипотеза

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 6: Знание об объекте или явлении, достоверность которого доказана это ?

Варианты ответов:

а) аксиома

б) постулат

в) факт

Ключ: Правильный ответ: в)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 7: Научные исследования, направленные на открытие и изучение новых явлений и законов природы, создание новых принципов и методов исследования с целью расширения научного знания общества и установления их практической пригодности называются?

Варианты ответов:

а) прикладные

б) фундаментальные

в) разработки

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и расставьте по порядку правильные ответы.

Задание 8: Процесс выполнения научно-исследовательской работы включает в себя этапы:

Варианты ответов:

1) Анализ и оформление научных исследований.

2) Формулирование цели и задач исследований.

3) Экспериментальные исследования.

4) Формулирование темы.

5) Теоретические исследования.

6) Внедрение результатов исследования

Ключ: Правильный ответ: 4,2,5,3,1,6

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 9: Метод исследования и способ рассуждения от общего к частному, когда из массы частных случаев делается обобщенный вывод о всей совокупности таких случаев называется?

Варианты ответов:

а) аналогия

б) дедукция

в) индукция

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 10: Как называется техническое решение, относящееся к устройству (конструкциям или изделиям), срок действия которых 10 лет и на которую выдается патент, если она является новой̆ и промышленно применимой̆?

Варианты ответов:

а) изобретение

б) полезная модель

в) научная разработка

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 11: Решение научной задачи или новые разработки, которые расширяют существующие границы знания в данной отрасли науки называются?

Варианты ответов:

а) научная практичность

б) научная новизна

в) научная традиционность

Ключ: Правильный ответ: б)

Современные информационно-компьютерные технологии

(ОПК-2)

Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из предложенных

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 1: относятся ли датчики, управляющие элементы и исполнительные устройства для управления освещением, микроклиматом, безопасностью, техникой и оборудованием к системе умного дома?

Варианты ответов:

а) да

б) нет

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 2: что из представленного не относится к элементам умного города?

Варианты ответов:

а) камеры видеонаблюдения и фотофиксации;

б) наличие современных транспортных развязок;

в) концепция интернет вещей;

г) высокая плотность населения

Ключ: Правильный ответ: г)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 3: BIM проектирование это:

Варианты ответов:

а) моделирование объекта по информации с видеонаблюдения и фотофиксации;

б) моделирование здания с использованием цифровых технологий и информации для управления проектом на всех этапах его жизненного цикла.

в) проектирование инженерных сетей

г) нет правильного ответа

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 4: Какие программные комплексы можно использовать для BIM проектирования?

Варианты ответов:

а) только комплексы Autodesk Revit, Renga,

б) CorelDRAW, Adobe Photoshop

в) Autodesk Revit, Renga, ArchiCad

г) нет правильного ответа

Ключ: Правильный ответ: в)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 5: Какие элементы входят в состав BIM-модели

Варианты ответов:

а) архитектурные,

б) конструктивные,

в) инженерные элементы и данные о материалах.

г) все варианты ответов

Ключ: Правильный ответ: г)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 6: что такое коллизии в BIM-модели?

Варианты ответов:

а) несоответствие или конфликт между элементами модели, который может привести к проблемам при строительстве.

б) отсутствие связи с другими участниками проектирования

в) простое совпадение элементов

г) отсутствие визуального контакта между элементами

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 7: В чем разница между глобальной и локальной системой координат в BIM

Варианты ответов:

а) нет разницы

б) глобальная система координат используется для обозначения положения модели относительно реального мира, а локальная — определяет положение отдельных элементов или подсистем внутри модели

в) в размерных единицах

г) локальная система координат содержит в себе координаты глобальной системы

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 8: как называется процесс проектирования, при котором элементы модели изменяются в зависимости от заданных параметров и взаимосвязей

Варианты ответов:

а) параметрическое

б) интеллектуальное

в) биполярное

г) многофакторное

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 9: Каким образом BIM помогает в процессе управления строительством?

Варианты ответов:

а) снижение количества ошибок на всех этапах строительства.

б) все участники работают в общей модели, обмениваясь данными и координируя изменения в реальном времени.

в) модель содержит данные о материалах и компонентах, необходимых для оценки стоимости, управления сроками и качества проекта.

г) все варианты ответов

Ключ: Правильный ответ: г)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 10: возможно ли с помощью искусственного интеллекта оценивать количество и стоимость ресурсов, отслеживать расположение и использование техники, контролировать качество работ, снижать риски и обеспечивать безопасность на объекте, создавать цифровых двойников (BIM-проектирование)

Варианты ответов:

а) да

б) нет

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 11: что можно отнести к преимуществам использования искусственного интеллекта в строительстве

Варианты ответов:

а) моделирование объектов строительства с помощью ИИ

б) строительные роботы, то есть механизмы, которыми управляет ИИ под контролем человека

в) умные гаджеты в строительстве (например, датчики набора прочности фундамента)

г) все варианты ответов

Ключ: Правильный ответ: г)

Инструкция 12: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание: что можно отнести к недостаткам применения искусственного интеллекта в строительстве

Варианты ответов:

а) большие первоначальные затраты, повышенные требования к информационной безопасности, повышенные требования к связи, нехватка кадров для внедрения

б) возможность моделирования объектов строительства

в) применение системы умного дома

Ключ: Правильный ответ: а)

Архитектурное проектирование общественных пространств

(УК-1, ОПК-4)

Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из предложенных

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 1: Эти пространства могут быть как природными, так и неприродными. Это общественно-деловые центры – крупные транспортные узлы городского каркаса; университетские кампусы; исследовательские центры; больничные городки; санаторно-курортные комплексы; спортивные комплексы; центры селитебной̆ зоны всех уровней̆ обслуживания населения; внутриквартальные пространства; дворовые территории; парки и скверы; административно-бытовые зоны промышленных образований.

Варианты ответов:

а) открытые общественные пространства

б) закрытые общественные пространства

в) промежуточные пространства

г) потенциальные общественные пространства

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 2: Пространства общественных зданий и комплексов. Они могут быть специальными (специализированными) с выявленной доминирующей функцией: административно-деловой, учебной̆, спортивной, торговой, питания, музейно-выставочной; универсальными и вмещать любые из общественных функций, работая на принципе смены функциональных приоритетов; моно- и полифункциональными.

Варианты ответов:

а) открытые общественные пространства

б) закрытые общественные пространства

в) промежуточные пространства

г) потенциальные общественные пространства

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 3: к этим пространствам относятся все виды коммуникативных пространств, причем как насыщенных функциями, так и транзитных; входные зоны; внутренние дворы; «серые зоны» общественных зданий и комплексов; торговые молы; выставочные и ярмарочные пространства.

Варианты ответов:

а) открытые общественные пространства

б) закрытые общественные пространства

в) промежуточные пространства

г) потенциальные общественные пространства

Ключ: Правильный ответ: в)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 4: Эти пространства - неудобья, овражно-балочные территории, бросовые территории, постиндустриальные пространства.

Варианты ответов:

а) открытые общественные пространства

б) закрытые общественные пространства

в) промежуточные пространства

г) потенциальные общественные пространства

Ключ: Правильный ответ: г)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 5: Объекты и системы, предназначенные для общественной жизни, торговли, административной, деловой и культурно-просветительской деятельности. Общей чертой всех этих объектов и систем является создание условий для различных форм общения. Это-?

Варианты ответов:

а) замкнутые пространства

б) общественные пространства

в) свободные пространства

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 6: В основу генерального плана легли следующие требования: −создать новый деловой центр и жилой район с максимумом удобств: удобными транспортными коммуникациями, организацией автостоянок и безопасным, удобным движением пешеходов среди зеленых пространств, изолированных от транспортных путей; − при застройке квартала не только учитывать интенсивность движения в районе, но и создавать возможность дополнительной пропускной способности; − сохранить историческое значение рациона : расположенный на оси «восток – запад» Парижа, он является продолжением наиболее примечательных магистралей и памятников столицы.

Варианты ответов:

а) Париж . Елисейские Поля

б) район Дефанс в Париже

в) комплекс Cite Internationale в Лионе

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 7: Дизайн архитектурной среды приобрел в последнее время достаточно многоликие формы. Одним из новых течений стало применение этого элемента благоустройства территорий градостроительно значимых сооружений. Пока это явление не массовое, но достаточно распространенное.

Варианты ответов:

а) уличная мебель

б) уличное техническое оборудование

в) городская игрушка

Ключ: Правильный ответ: в)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 8: В европейской модели здание делового центра всегда занимало второстепенное, соподчиненное положение: коммерческим постройкам было запрещено затенять соборы и ратуши. Повсеместно существовали законодательные ограничения на высоту зданий. В каком городе до 1964 года максимальная отметка карниза не должна была быть выше 20 метров:

Варианты ответов:

а) Лондон

б) Париж

в) Берлин

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 9: В старом Берлине нормативная высота зданий зависела от этого, но не могла превышать 22 метров в условиях плоского рельефа.

Варианты ответов:

а) расстояния между зданиями

б) ширины улиц

в) плотности населения

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 10: Принцип размещения объектов без учета функции, конструкции и формы соседних зданий, без пропорционирования этих составляющих в балансе общественного центра ведет к разрушению исторического ядра и города в целом. Как он называется?

Варианты ответов:

а) регулярный

б) точечный

в) хаотичный

Ключ: Правильный ответ: б)

Архитектурно-конструктивное проектирование зданий

повышенной этажности

(УК-1, ОПК-6, ПК-4)

Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из предложенных

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 1: Какое количество этажей гражданских зданий повышенной этажности?

Варианты ответов:

а) 5-9

б) 9-14

в) 10-25

Ключ: Правильный ответ: в)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 2: как обозначаются незадымляемые лестничные клетки с подпором воздуха на лестничную клетку при пожаре?

Варианты ответов:

а) Н1

б) Н2

в) Н3

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 3: Здания повышенной этажности высотой до 16 этажей могут иметь степеней огнестойкости?

Варианты ответов:

а) IV - III

б) III - II

в) II - I

Ключ: Правильный ответ: в)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 4: Продолжительность инсоляции в жилых зданиях должна быть обеспечена не менее чем в одной комнате.  Какие квартиры удовлетворяют этим требованиям?

Варианты ответов:

а) 1-3 комнатные

б) 4 комнатные

в) 5 комнатные

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 5: верно ли что элемент 7 на рисунке называют ригель?

Варианты ответов:

а) верно

б) неверно

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 6: Какая ширина проездов для пожарной техники должна составлять при высоте здания более 46 метров?

Варианты ответов:

а) 2,5

б) 4

в) 6

Ключ: Правильный ответ: в)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 7: допускается ли прерывистость продолжительности инсоляции, при которой один из периодов должен быть не менее 1 ч., при этом суммарная продолжительность нормируемой̆ инсоляции должна увеличиваться на 0,5 ч соответственно для каждой̆ зоны.?

Варианты ответов:

а) да

б) нет

в) определяется техническим заданием

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 8: Какой должна быть ширина эвакуационных выходов в свету?

Ответ:

а) 0,9 м.

б) 1,0 м.

в) не менее 1,2 м.

Ключ: Правильный ответ: в)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 9: длинна марша пандуса не должна превышать?

Ответ:

а) 6 м.

б) 9 м.

в) 12 м.

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 10: Наибольшая высота зданий с жестким монолитным железобетонным стволом достигает?

Ответ:

а) до 60 м.

б) до 90 м.

в) до 120 м.

Ключ: Правильный ответ: а)

Современные концепции теории архитектуры и градостроительства

(УК-2, ОПК-1)

Задание открытого типа с развернутым ответом

Инструкция: внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. Продумать логику и полноту ответа. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки.

Задание 1: Какая стратегическая цель градостроительной деятельности?

Ключ: Правильный ответ: организация пространственного развития, ориентированного на создание комплекса условий для формирования благоприятной среды жизнедеятельности независимо от места проживания человека.

Инструкция: внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. Продумать логику и полноту ответа. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки.

Задание 2: Что такое дифференцированный подход к развитию различных территорий и населённых пунктов?

Ключ: Правильный ответ: предусматривает устранение ограничений для экономического роста территорий с относительно высоким уровнем социально-экономического развития и поддержку территорий с относительно низким уровнем.

Инструкция: внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. Продумать логику и полноту ответа. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки.

Задание 3: Перечислить виды стратегических целей строительных организаций.

Ключ: Правильный ответ: краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная.

Инструкция: внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. Продумать логику и полноту ответа. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки.

Задание 4: Объяснить понятие: «Градостроительное регулирование».

Ключ: Правильный ответ: градостроительное регулирование – это деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по упорядочению.

Инструкция: внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. Продумать   логику и полноту ответа. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки

Задание 5: Как называется основной закон, регламентирующий градостроительную деятельность?

Ключ: Правильный ответ: градостроительный кодекс РФ.

Инструкция: внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. Продумать логику и полноту ответа. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки

Задание 6: Что включают в себя схемы территориального планирования субъекта РФ?

Ключ: Правильный ответ: схемы содержат положения о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов регионального значения в различных областях.

Инструкция: внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. Продумать логику и полноту ответа. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки

Задание 7: Прогностический анализ территории. Определение.

Ключ: Правильный ответ: это система мероприятий, реализуемых органами публичного управления для формирования представлений относительно возможных вариантов развития территории.

Инструкция: внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. Продумать логику и полноту ответа. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки

Задание 8: Перечислить классификацию озелененных территорий города.

Ключ: Правильный ответ: классификация озелененных территорий города различается по: - по территориальному признаку; - по функциональному назначению; - специального назначения.

Инструкция: внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. Продумать логику и полноту ответа. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки

Задание 9: Требования формирования систем озеленённых территорий.

Ключ: Правильный ответ: равномерность размещения объектов озеленения общего пользования на селитебных территориях, в общественных центрах города, на промышленных и коммунально-складских территориях, на магистралях и улицах.

Инструкция: внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. Продумать логику и полноту ответа. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки

Задание 10: Дать определение архитектурно-пространственной композиции жилой застройки.

Ключ: Правильный ответ: это сочетание и взаимосвязь всех элементов градостроительного комплекса, которые в результате создают законченность и целостность.

Инструкция: внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. Продумать логику и полноту ответа. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки

Задание 11: Перечислить приёмы архитектурно-пространственного построения жилой застройки.

Ключ: Правильный ответ: - периметральная застройка; групповая застройка; строчная застройка; свободная застройка.

Инструкция: внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. Продумать логику и полноту ответа. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки

Задание 12: дать определение что такое плоскостные элементы генерального плана жилой группы.

Ключ: Правильный ответ: плоскостные элементы генерального плана жилой группы это - дороги, проезды, тротуары, пешеходные дорожки, площадки различного назначения.

Управление проектом и технологическое предпринимательство

(УК-1, УК-2, УК-3)

Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из предложенных

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 1: Совокупность предприятий, характеризующихся общностью выпускаемой продукции, технологий производства, ресурсами и рынками сбыта готовой продукции – это

а) экономика

б) отрасль

в) транснациональная корпорация

г) ассоциации или союзы

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 2: Относится к производственной сфере экономики

а) строительство

б) пассажирский транспорт

в) культура и искусство

г) страхование

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 3: Позволяет оценить степень оснащенности труда работников основными производственными фондами

а) коэффициент текучести кадров

б) выработка

в) фондовооруженность

г) коэффициент оборачиваемости

Ключ: Правильный ответ: в)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 4: Имеющиеся на предприятии, но ещё не использованные возможности для повышения производительности труда – это…

а) резервы

б) условия

в) факторы

г) принципы

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 5: Таблица, представляющая собой шкалу разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов – это…

а) тарифная ставка

б) тарифная сетка

в) штатное расписание

г) тарифно-квалификационный справочник

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 6: Форма (система) оплаты труда, которая предполагает, что заработная плата рабочего за месяц будет зависеть от фактически отработанного им времени за месяц и часовой тарифной ставки рабочего, является

а) прямая сдельная

б) косвенно-сдельная

в) окладная

г) простая повременная

Ключ: Правильный ответ: г)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 7: Сдельная расценка – это…

а) размер заработной платы работника за час рабочего времени

б) затраты на освоение новых видов продукции

в) размер заработной платы за месяц

г) размер заработной платы за единицу продукции (работ, услуг)

Ключ: Правильный ответ: г)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 8: Относительный показатель эффективности производства продукции предприятия – это

а) выручка;

б) рентабельность;

в) прибыль;

г) себестоимость.

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 9: Первым этапом технико-экономического обоснования проекта является

а) разработка мероприятий по охране окружающей среды

б) проведение маркетинговых исследований и разработка маркетинговой стратегии

в) оценка рисков проекта

г) оценка эффективности проекта

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 10: Показатель, который определяется как сумма всех затрат, отнесенная к единице мощности, называется

а) удельные капитальные вложения

б) трудоёмкость строительства

в) продолжительность строительства

г) ежегодные эксплуатационные расходы

Ключ: Правильный ответ: а)

Задания открытого типа с кратким ответом

Инструкция: Прочитать задание и вставить термин, словосочетание…, дополнить предложенное.

Задание 11: Фирма считается созданной с момента…

Ключ: Правильный ответ: государственной регистрации

Инструкция: Прочитать задание и вставить термин, словосочетание…, дополнить предложенное.

Задание 12: Размер минимальной заработной платы устанавливается …

Ключ: Правильный ответ: правительством РФ

Градостроительная климатология и энергоэффективность зданий

(УК-1, ПК-5)

Задание открытого типа с развернутым ответом

Инструкция: внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. Продумать логику и полноту ответа. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки.

Задание 1: Какие природно-климатические факторы оказывают существенное влияние на архитектуру зданий?

Ключ: Правильный ответ: температурно-влажностный режим; ветровой режим; инсоляция; естественная освещенность помещений; рельеф местности.

Инструкция: внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. Продумать логику и полноту ответа. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки.

Задание 2: Чем определяется температурно-радиационный режима воздуха?

Ключ: Правильный ответ: температурой воздуха, рассеянной, прямой радиацией и суммарной радиацией.

Инструкция: внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. Продумать логику и полноту ответа. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки.

Задание 3: На что влияет ветровой режим территории строительства?

Ключ: Правильный ответ: влияет на устойчивость остова здания, техническое решение ограждающих конструкций зданий, на системы вентиляции и отопления; ориентацию здания.

Инструкция: внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. Продумать логику и полноту ответа. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки.

Задание 4: Чем объясняется трудность открытия наружных, входных дверей в лестничную клетку в нижней части высотных зданий?

Ключ: Правильный ответ: повышенным давлением, инфильтрацией воздуха.

Инструкция: внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. Продумать логику и полноту ответа. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки.

Задание 5: В какой части здания по высоте наблюдается эксфильтрация воздуха?

Ключ: Правильный ответ: в верхней части.

Инструкция: внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. Продумать логику и полноту ответа. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки.

Задание 6: Каким образом снижают инфильтрацию наружного воздуха в зданиях в условиях сурового климата?

Ключ: Правильный ответ: располагают здание продольной осью вдоль господствующих ветров; устройство двойных тамбуров; уплотнение всех притворов окон и дверей.

Инструкция: внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. Продумать логику и полноту ответа. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки.

Задание 7: Приведите примеры оптимизации объемно-планировочных решений здания в жарком сухом климате.

Ключ: Правильный ответ: для исключения перегрева здания ориентируют широтно; Южный фасад экранируют галереями, карнизами, балконами, СЗУ. Стремятся к сквозному проветриванию за счет устройства внутренних дворов, атриумов.

Инструкция: внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. Продумать логику и полноту ответа. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки.

Задание 8: Что такое удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания?

Ключ: Правильный ответ: количество тепловой энергии за отопительный период, необходимое для компенсации теплопотерь здания отнесенное к единице площади квартир и градусо-суткам отопительного периода.

Инструкция: внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. Продумать логику и полноту ответа. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки.

Задание 9: Расход тепловой энергии зависит от:

Ключ: Правильный ответ: климатических условий площадки строительства, отапливаемого объём здания, от величины градусо-суток отопительного периода.

Инструкция: внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. Продумать логику и полноту ответа. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки.

Задание 10: Каким образом можно защитить ограждающие конструкции от переувлажнения в зимний период?

Ключ: Правильный ответ: рациональным конструктивным решением (сопротивление паропроницанию должно снижаться от внутренней поверхности к наружной).

Современные конструкции зданий

(УК-1, ПК-3, ПК-4)

Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из предложенных

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 1: что относится к плоским большепролетным конструкциям:

Варианты ответов:

а) балки, фермы, арки

б) балки, арки, рамы

в) рамы, фермы, арки

г) балки, фермы, арки, рамы

Ключ: Правильный ответ: г)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 2: Пространственные конструкции покрытия– тонкостенные конструкции, пространственная форма которых работает преимущественно на…

Варианты ответов:

а) изгиб

б) сжатие

в) растяжение

г) кручение

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 3: По каким признакам проводят классификацию  балочных ферм?

Варианты ответов:

а) по характеру очертания внешнего контура и уровню езды

б) по типу решетки и назначению

в) по характеру очертания внешнего контура, типу решетки, назначению и уровню езды

г) по назначению

Ключ: Правильный ответ: в)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 4: По характеру очертания внешнего контура балочные фермы подразделяют на:

Варианты ответов:

а) с параллельными поясами, треугольные фермы, с ломаным или полигональным расположением поясов

б) фермы с треугольной, безраскосной и ромбической решеткой,

в) стропильные и крановые

г) треугольные и башенные

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 5: по типу решетки балочные фермы подразделяют на

Варианты ответов:

а) раскосные и безраскосные

б) с треугольной и ромбической решёткой

в) все варианты

Ключ: Правильный ответ: в)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 6: По назначению балочные фермы подразделяют на:

Варианты ответов:

а) стропильные, крановые, мостовые, раскосные

б) крановые, мостовые, раскосные, ромбические

в) стропильные, крановые, башенные, полигональные

г) стропильные, крановые, башенные, мостовые

Ключ: Правильный ответ: г)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 7: По уровню езды балочные фермы подразделяют на:

Варианты ответов:

а) раскосные и безраскосные, с треугольной и ромбической решёткой

б) с ездой понизу, с ездой поверху, с ездой посередине

в) с параллельными поясами, треугольные фермы, с ломаным или полигональным расположением поясов

г) стропильные, крановые, башенные, мостовые

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 8: Рациональные пролеты балочных конструкций:

Варианты ответов:

а) до 9м

б) до 12м

в) до 18м

г) до 24м

Ключ: Правильный ответ: в)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 9: Рациональные пролеты рамных конструкций:

Варианты ответов:

а) до 90м

б) до 120м

в) до 150м

г) до 180м

Ключ: Правильный ответ: в)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 10: Начиная с какого размера пролета арочные системы становятся существенно экономичнее рамных?

Варианты ответов:

а) с пролетов 30м и более.

б) с пролетов 80м и более.

в) с пролетов 120м и более.

г) с пролетов 150м и более.

Ключ: Правильный ответ: б)

Проблемы стилеобразования и региональные аспекты архитектуры

(УК-1, ПК-1, ПК-2)

Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из предложенных

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 1: Идейно, программно, теоретически оформленное течение в искусстве, которое связывает близких по духу, одинаково понимающих цели и методы своего искусства художников – это …

Варианты ответов:

а) архитектурный стиль

б) художественное направление

в) основные архитектурные стили

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 2: Целостная совокупность характерных черт и признаков произведения архитектуры определённого времени и места – это …

Варианты ответов:

а) архитектурный стиль

б) художественное направление

в) основные архитектурные стили

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 3: Совокупность основных черт и признаков архитектуры определённого времени и   места, проявляющихся в особенностях её функциональной, конструктивной и художественной сторон (назначение зданий, строительные материалы и конструкции, приёмы архитектурной композиции) – это …

Варианты ответов:

а) архитектурный стиль

б) художественное направление

в) основные архитектурные стили

Ключ: Правильный ответ: в)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 4: Определите и составьте хронологическую последовательность основных шести архитектурных стилей до конца XIX века:

Варианты ответов:

а)

Античный стиль, с 900 до н. э. до I век н. э.

Романский стиль, X–XII века

Готический стиль, с конца XII по XVI век

Барокко, XVI–XVII века

Классицизм, середина XVIII века до 1830-х годов

Модерн, конец XIX века

б)

Античный стиль,

Готический стиль,

Романский стиль,

Барокко,

Классицизм,

Модерн

в)

Античный стиль,

Романский стиль,

Готический стиль,

Классицизм,

Барокко,

Модерн

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 5: Где и когда был, чем характерен Романский стиль: …

Варианты ответов:

а) господствовал в Западной Европе в X–XII веках, а также затронул некоторые страны Восточной Европы; для построек характерно сочетание ясного архитектурного силуэта и лаконичности наружной отделки

б) зародился во Франции, был популярен в Западной Европе с конца XII по XVI век; в противовес массивным и брутальным храмам соборы устремились вверх — вертикаль сменила горизонталь.

в) стиль возник в конце XIX века, сразу стал популярен в Европе; это обобщение нескольких стилей: ар-нуво (Бельгия, Франция), либерти (Италия), югендстиль (Германия, Австрия)

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 6: Проблемы стилеобразования в архитектуре связаны: …

Варианты ответов:

а) со сложностью формирования архитектурных стилей

б) со сложностью формирования архитектурных стилей и влиянием на них общекультурных факторов

в) со сложностью формирования архитектурных стилей, влиянием на них общекультурных факторов и противоречивостью теоретических установок

Ключ: Правильный ответ: в)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 7: Региональные аспекты архитектуры включают: …

Варианты ответов:

а) учёт местных условий

б) учёт местных условий, традиций и специфических функциональных и конструктивных черт архитектуры конкретного региона

в) учёт местных условий и традиций

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 8: Перечислите и опишите типы жилья, которые изначально строили народы, населяющие территорию России?

Варианты ответов:

а)

- Чум. Палатка, шалаш конической формы, которую использовали коми, ненцы, ханты и другие народы. Основу из дерева укрывали корой, оленьей шкурой или войлоком.

- Изба. Одно- или двухэтажный сруб. В избе обязательно была печь.

- Турлучный дом. Жилище из глины и соломы, аналог избы. Такие дома встречались на Кубани, Кавказе, Дону и Азовском море.

- Сакля. Каменные дома с толстыми стенами, защищавшими от зноя и холодов. Внутри было одно помещение, разделённое на зоны: в одной части жила семья, в другой содержался скот.

- Башкирские юрты. Каркасные постройки из жердей, покрытых войлочными полотнищами. Юрты были поделены на мужскую и женскую части специальным занавесом.

- Татарские избы. Деревянные дома, разделённые на мужскую и женскую половины особым тканевым занавесом — чаршау

б)

- Изба. Одно- или двухэтажный сруб, В избе обязательно была печь

в)

- Сакля. Каменные дома с толстыми стенами, защищавшими от зноя и холодов. Внутри было одно помещение, разделённое на зоны: в одной части жила семья, в другой содержался скот

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 9: Назовите городище, расположенное в Горномарийском районе Республики Марий Эл на Сундырской горе

Варианты ответов:

а) Городище  Аламнер

б) Цитадель Нарын-Кала

в) Азовская крепость

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 10: Назовите городище, расположенное в Спасском районе Татарстана, на границе с Ульяновской областью

Варианты ответов:

а) Городище Булгар

б) Цитадель Нарын-Кала

в) Азовская крепость

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 11: Назовите городище, расположенное в Татарстане на самой высокой горе, на правом берегу реки Казанки, напротив села Камаево

Варианты ответов:

а) Цитадель Нарын-Кала

б) Городище Старая Казань (Иске-Казань)

в) Азовская крепость

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 12: Назовите фортификационное сооружение Османской империи в историческом центре города Азова на левом берегу одного из рукавов дельты Дона, вблизи впадения в него реки Азовки, на которую в 1695 и 1696 годах Петром I были предприняты военные походы

Варианты ответов:

а) Городище Булгар

б) Городище Старая Казань (Иске-Казань)

в) Азовская крепость (Азак)

Ключ: Правильный ответ: в)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 13: В каком архитектурном стиле в X-XVII веках строились русские деревянные и каменные крепости?

Варианты ответов:

а) стиль древнерусского оборонного зодчества

б) шатровый стиль

в) Нарышкинское (московское) барокко

г) русское узорочье

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 14: Шатровый стиль, стиль Крестово-купольные храмы, Нарышкинское (московское) барокко, Русское узорочье – перечисленные архитектурные стили практиковались в России в …

Варианты ответов:

а) в XVII веке

б) в XVIII веке

в) в XIX веке

Ключ: Правильный ответ: а)

Реконструкция в архитектуре и градостроительстве включая проблемы охраны и использования историко-культурного наследия

Архитектурно-ландшафтная реконструкция

(УК-1, ПК-1, ПК-4)

Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из предложенных

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 1: Становление и эволюция принципов реставрации памятников архитектуры — это

Варианты ответов:

а) процесс формирования и развития подходов к восстановлению подлинных   древних частей памятников

б) процесс формирования и развития подходов к восстановлению и обновлению подлинных   древних частей памятников с учётом их исторического прошлого и аутентичности

в) процесс формирования к восстановлению и обновлению подлинных   древних частей памятников с учётом их исторического прошлого и аутентичности

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание2 : Назовите 1-й этап эволюции принципов реставрации памятников архитектуры

а) XVIII век. Ремонт, который был основным средством сохранения в XVII веке, в XVIII веке стал носить «реставрационный» характер

б) XIX век. Предпосылки формирования двух базовых направлений реставрационной парадигмы — стилистической и археологической реставрации

в) Вторая половина XIX — начало ХХ веков. Ориентированность на задачи сохранения подлинности памятника

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 3: Когда архитектурный памятник стал рассматриваться не обособленно, но как элемент культурного контекста, условием существования которого является включение в современную жизнь.

Варианты ответов:

а) на рубеже XX–XXI веков

б) XIX век

в) XVIII век

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 4: «Венецианская хартия» — это:

Варианты ответов:

а) документ, закрепляющий профессиональные стандарты в области охраны и реставрации материального наследия

б) Международный документ, закрепляющий профессиональные стандарты в области охраны и реставрации материального наследия. Принята на II Международном конгрессе архитекторов и технических специалистов по историческим памятникам в Венеции в 1964 году

в) документ, закрепляющий профессиональные стандарты в области охраны и реставрации материального наследия

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 5: Отношение к поздним наслоениям при реставрации памятников архитектуры Варианты ответов:

а) художественно-ценным объектом становится не творческий замысел древнего мастера, а существующий в наше время памятник с его утратами, поздними наслоениями и установившимися связями с архитектурно-пространственной средой

б) поздние наслоения при реставрации памятника не учитываются

в) художественно-ценным объектом становится не творческий замысел древнего мастера, а существующий в наше время памятник с его утратами, поздними наслоениями и установившимися связями с архитектурно-пространственной средой

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 6: Критерии целесообразности воссоздания утраченных памятников архитектуры и элементов зданий.

Варианты ответов:

а) - Особая историческая, архитектурная, научная, художественная, градостроительная, эстетическая или иная значимость объекта

б) - Наличие достаточных научных данных для воссоздания

в) - Сохранение исторического городского контекста

г) - Особая историческая, архитектурная, научная, художественная, градостроительная, эстетическая или иная значимость объекта

- Наличие достаточных научных данных для воссоздания

- Сохранение исторического городского контекста

Ключ: Правильный ответ: г)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 7: Основной принцип приспособления памятников архитектуры к современному использованию

Варианты ответов:

а) Научность и достоверность, сохранение особенностей, составляющих предмет охраны памятника

б) Правильный выбор новой функции

в) Сохранение планировочной, объёмно-пространственной структуры, инженерно-конструктивных особенностей, декоративной отделки и убранства фасадов и интерьеров памятника

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 8: Определение «Историческое поселение» в соответствии с Федеральным законом 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Варианты ответов:

а) Согласно статье 59 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», историческим поселением является включённый в перечень исторических поселений федерального или регионального значения населённый пункт (его часть), в границах которого расположены объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения

б) Историческое поселение — городское или сельское поселение, в границах территории которого расположены объекты культурного наследия

в) Историческое поселение — городское или сельское поселение, в границах территории которого расположены объекты культурного наследия: памятники, ансамбли, достопримечательные места

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 9: Является ли планировочная структура и её элементы Предметом охраны «Исторического поселения»

Варианты ответов:

а) нет

б) да

в) на рассмотрение разработчиков документации

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 10: Какие зоны выделяют в процессе реконструкции города?

Варианты ответов:

а) - Зона консервации — максимальное сохранение исторического ядра.

б) - Зона преобразования — снос ветхих строений, переоборудование и новое строительство на наиболее удалённых территориях от исторического центра.

в) - Зона консервации — максимальное сохранение исторического ядра.

- Зона регулирования — повышение комфортности проживания в сложившейся жилой среде, её обновление и реконструкция.

- Зона преобразования — снос ветхих строений, переоборудование и новое строительство на наиболее удалённых территориях от исторического центра.

Ключ: Правильный ответ: в)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 11: Из каких частей состоят Зоны охраны объекта культурного наследия?

Варианты ответов:

а) Зоны охраны объекта культурного наследия состоят из трёх частей:

1. Охранная зона.

2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

3. Зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

б) Охранная зона

в) Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 12: Основоположник архитектурной реставрации

Варианты ответов:

а) Эжен-Эммануэль Виолле-ле-Дюк.

(1814 —1879 г.г.) — французский архитектор, реставратор

б) П. П. Покрышкин (1870 -1920 г.г.) — русский архитектор, реставратор

в) Г. М. Штендер (1927-1992 г.г.) — крупнейший учёный, историк архитектуры

Ключ: Правильный ответ: а)

Защита интеллектуальной собственности

(УК-4, ОПК-3)

Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из предложенных

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 1: Результат интеллектуальной деятельности может одновременно использоваться каким количеством людей?

Варианты ответов:

а) одним лицом;

б) группой лиц до 10 человек;

в) группой лиц более 10 человек;

г) неограниченным кругом лиц.

Ключ: Правильный ответ: г)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 2: Авторское право возникает …

Варианты ответов:

а) с момента возникновения идеи произведения;

б) с момента создания произведения.

в) после регистрации произведения и получения свидетельства;

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 3: Выберите объект, правовая охрана которого удостоверяется патентом.

Варианты ответов:

а) картина;

б) песня;

в) изобретение;

г) товар;

д) курсовая работа.

Ключ: Правильный ответ: в)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 4: Интеллектуальная собственность – это

Варианты ответов:

а) совокупность личных неимущественных и имущественных прав на

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним объекты.

б) совокупность личных неимущественных прав на результаты

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним объекты;

в) совокупность имущественных прав на результаты интеллектуальной

деятельности и приравненные к ним объекты;

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 5: Какие критерии относятся к охраноспособности изобретения?

Варианты ответов:

а) Существенная новизна и осуществимость.

б) Возможность использования в какой-либо области науки или

техники и новизна.

в) Неочевидность изобретения и новизна.

г) Мировая новизна, изобретательский уровень, промышленная

применимость.

Ключ: Правильный ответ: г)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 6: Патент на изобретение – это документ

Варианты ответов:

а) удостоверяющий: приоритет изобретения, авторство и

исключительное право на изобретение;

б) удостоверяющий: приоритет изобретения и авторство;

в) удостоверяющий: приоритет изобретения и исключительное право

на изобретение.

Ключ: Правильный ответ: a)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 7: Патент на изобретение действует с даты подачи заявки до

истечения:

Варианты ответов:

1) 20 лет;

2) 15 лет;

3) 10 лет;

4) 5 лет.

Ключ: Правильный ответ: a)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 8: Критериями патентоспособности полезной модели являются …

Варианты ответов:

а) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость;

б) новизна и промышленная применимость;

в) оригинальность;

г) новизна, оригинальность, промышленная применимость.

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 9: что относится к полезным моделям относятся?

Варианты ответов:

а) конструктивное выполнение средств производства и предметов

потребления;

б) решения, касающиеся только внешнего вида изделия;

в) топологии интегральных микросхем;

Ключ: Правильный ответ: a)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 10: Сколько действует патент на полезную модель с даты подачи заявки до истечения срока?

Варианты ответов:

а)50 лет;

б) 20 лет;

в) 10 лет;

г) 5 лет.

Ключ: Правильный ответ: г)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 11: Документом, подтверждающим регистрацию товарного знака, является …

Варианты ответов:

а) Патент на товарный знак

б) Свидетельство на товарный знак

в) Сертификат на товарный знак

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 12: допускается ли регистрация товарного знака, сходного до степени

смешения с товарным знаком, ранее зарегистрированным на другое лицо,

в отношении однородных товаров?

Варианты ответов:

а) Допускается

б) Не допускается

в) Допускается, но лишь с согласия соответствующего правообладателя

Ключ: Правильный ответ: б)

Долговечность строительных материалов и конструкций

(ОПК-1, ПК-4)

Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из предложенных

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 1: Способность материала  сопротивляться локальным сдвиговым деформациям под воздействием внешней силы это…

а) Твердость

б) Ударная вязкость

в) Прочность

г) Истираемость

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 2: Наибольшее напряжение, при  котором  материал не получает остаточных деформаций,  соответствует…

а) Пределу упругости

б) Пределу текучести

в) Временному сопротивлению разрыву

г) Пределу прочности

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 3: Для производства кислотоупорного бетона рекомендуется применять вяжущее вещество…

а) Растворимое стекло с кремнефтористым натрием

б) Портландцемент

в) Глиноземистый цемент

г) Пуццолановый портландцемент

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 4: По каким признакам проводят классификацию  балочных ферм?

Варианты ответов:

а) по характеру очертания внешнего контура и уровню езды

б) по типу решетки и назначению

в) по характеру очертания внешнего контура, типу решетки, назначению и уровню езды

г) по назначению

Ключ: Правильный ответ: в)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 5: Как называется техническое решение, относящееся к устройству (конструкциям или изделиям), срок действия которых 10 лет и на которую выдается патент, если она является новой̆ и промышленно применимой̆?

Варианты ответов:

а) изобретение

б) полезная модель

в) научная разработка

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 6: верно ли что элемент 7 на рисунке называют ригель?

Варианты ответов:

а) верно

б) неверно

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 7: Наиболее прочная часть древесины, примыкающая к сердцевине, стойкая к загниванию, состоящая из отмерших клеток – это…

а) Ядро

б) Заболонь

в) Камбий

г) Луб

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 8: Рулонный кровельный и гидроизоляционный материал на картонной основе пропитанной мягким нефтяным битумом с покровным слоем из тугоплавкого нефтяного битума…

а) Рубероид

б) Толь

в) Техноэласт

г) Бикропласт

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 9: Способность материала конструкций сопротивляться внешним силовым воздействиям называется

а) Прочность

б) Упругость

в) Ударная вязкость

г) Ползучесть

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 10: Пространственное покрытие образованное поверхностью вращения называется

а) Куполом

б) Сводом

в) Аркой

г) Гипарой

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 11: Метод ускоренного твердения бетона, при котором твердение происходит под воздействием насыщенного водяного пара атмосферного давления при  температуре + 80…90 оС – это…

а) Тепловлажностная обработка (пропаривание)

б) Контактный обогрев

в) Электропрогрев

г) Автоклавная обработка

Ключ: Правильный ответ: б)

Технологическая (проектно-технологическая) практика

(ПК-1,ПК-5)

Преддипломная практика

(ПК-1,ПК-2)

Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из предложенных

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 1: В каком порядке оформляются чертежи?

Варианты ответов:

а) планы, разрезы, схемы, общие данные, спецификации

б) планы, пояснительная записка, разрезы, спецификации

в) общие данные, планы, разрезы, схемы, спецификации

г) схемы, планы, разрезы, пояснительная записка

Ключ: Правильный ответ: в)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 2: Что такое геоподоснова?

Варианты ответов:

а) это инженерно-топографический план местности, на котором отображены все существующие наземные и подземные объекты, коммуникации, рельеф и другие особенности участка, предназначенного для строительства

б) это документ, который содержит информацию о планировке и застройке конкретного земельного участка, включая его границы, разрешенное использование, параметры застройки и ограничения, а также сведения о коммуникациях и объектах культурного наследия.

в) это документ, который содержит требования заказчика к будущему объекту, а также исходные данные для разработки проектной документации

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 3: Для чего в рабочих чертежах проставляются оси?

Варианты ответов:

а) для точного определения геометрических параметров изделия или его элементов

б) для определения точного расположения конструктивных элементов, таких как стены, колонны и перекрытия, а также для привязки здания

в) указывают длину, ширину, высоту и другие линейные параметры здания, его частей и отдельных элементов

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 4: Кого называют ГАПом, какие функции они выполняют?

Варианты ответов:

а) это специалист, руководящий процессом проектирования и координирующий работу всех участников проектной группы. Основная функция - обеспечение высокого качества и соответствия архитектурного проекта всем необходимым требованиям, нормам и стандартам

б) отвечает за разработку стратегии развития организации, управление ресурсами и обеспечение эффективности проектов

в) взаимодействует с архитекторами, конструкторами, инженерами различных специальностей, подрядчиками и заказчиками, обеспечивая слаженную работу всех участников. Отвечает за соответствие проекта всем требованиям и нормам, за его безопасность и надежность.

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 5: Кого называют ГИПом, какие функции они выполняют?

Варианты ответов:

а) это специалист, руководящий процессом проектирования и координирующий работу всех участников проектной группы. Основная функция - обеспечение высокого качества и соответствия архитектурного проекта всем необходимым требованиям, нормам и стандартам

б) отвечает за разработку стратегии развития организации, управление ресурсами и обеспечение эффективности проектов

в) взаимодействует с архитекторами, конструкторами, инженерами различных специальностей, подрядчиками и заказчиками, обеспечивая слаженную работу всех участников. Отвечает за соответствие проекта всем требованиям и нормам, за его безопасность и надежность.

Ключ: Правильный ответ: в)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 6: Что такое пояснительная записка к проекту?

Варианты ответов:

а) это инженерно-топографический план местности, на котором отображены все существующие наземные и подземные объекты, коммуникации, рельеф и другие особенности участка, предназначенного для строительства

б) это документ, который содержит информацию о планировке и застройке конкретного земельного участка, включая его границы, разрешенное использование, параметры застройки и ограничения, а также сведения о коммуникациях и объектах культурного наследия.

в) это документ, который содержит требования заказчика к будущему объекту, а также исходные данные для разработки проектной документации

г) документ, который является частью проектной документации и представляет собой краткое описание объекта, целей строительства, технических характеристик, технологических решений, а также экономических и юридических аспектов проекта

Ключ: Правильный ответ: г)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 7: По какому Постановлению формируют состав проектной документации и требования к их содержанию?

Варианты ответов:

а) Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87

б) Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 92

в) Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 18

г) Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 34

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 8: Шифр проектной документации разделов, которые  описывают все системы инженерно-технического обеспечения объекта, такие как водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, сети связи и другие  формируется с аббревиатурой…

Варианты ответов:

а) ПОС

б) ИОС

в) ФОС

г) ОДИ

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 9: Задание на проектирование это…

Варианты ответов:

а) это документ, который содержит информацию о границах участка, разрешенном использовании, ограничениях и планируемом строительстве.

б) это инженерно-топографический план местности, на котором отображены все существующие наземные и подземные объекты, коммуникации, рельеф и другие особенности участка, предназначенного для строительства

в) это документ, который содержит требования заказчика к будущему объекту, а также исходные данные для разработки проектной документации. Он определяет цели, задачи, условия и требования, предъявляемые к объекту, его стадиям разработки, перечню документации и срокам выполнения.

Ключ: Правильный ответ: в)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 10: Что такое ГПЗУ1?

Варианты ответов:

а) это документ, который содержит информацию о границах участка, разрешенном использовании, ограничениях и планируемом строительстве. Необходим для подготовки проектной документации для строительства или реконструкции объектов, получения разрешения на строительство.

б) это документ, который содержит требования заказчика к будущему объекту, а также исходные данные для разработки проектной документации. Он определяет цели, задачи, условия и требования, предъявляемые к объекту, его стадиям разработки, перечню документации и срокам выполнения.

в) документ, который является частью проектной документации и представляет собой краткое описание объекта, целей строительства, технических характеристик, технологических решений, а также экономических и юридических аспектов проекта

Ключ: Правильный ответ: а)

Научно-исследовательская работа (рассредоточенная)

(УК-1, ПК-3)

Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из предложенных

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 1: Решение научной задачи или новые разработки, которые расширяют существующие границы знания в данной отрасли науки называются?

Варианты ответов:

а) научная практичность

б) научная новизна

в) научная традиционность

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и расставьте по порядку правильные ответы.

Задание 2: Опишите последовательность научно-исследовательской работы?

Варианты ответов:

1) обработка информации,

2) подготовительный

3) сбор и хранение информации

4) заключительный этап

Ключ: Правильный ответ: 2,3,1,4

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 3: Какую специальность исследования архитектурных и градостроительных проблем в соответствии с принятой в РФ номенклатурой специальностей научных работников, не относят к отрасли «Технические науки», группе специальностей «Строительство и архитектура»?

Варианты ответов:

а) теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия;

б) архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности;

в) градостроительство, планировка сельских населенных пунктов.

г) теория и история искусства.

Ключ: Правильный ответ: г)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 4: Деятельность, направленную на получение нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической̆ деятельности считают?

Варианты ответов:

а) рутиной

б) инновацией

в) традиционализм

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 5: Совокупность методов и средств исследования сложных, многоуровневых и многокомпонентных систем, объектов, процессов, опирающихся на комплексный подход, учет взаимосвязей и взаимодействий между элементами системы называется?

Варианты ответов:

а) интуитивное управление

б) несистематизированный подход

в) системный анализ

Ключ: Правильный ответ: в)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 6: Дословное воспроизведение отрывка из чужого текста которое приводится в кавычках называется?

Варианты ответов:

а) вымысел

б) прямое цитирование

в) искажение

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 7: Интеграция чужих материалов и источников в научную работу это?

Варианты ответов:

а) резюмирование

б) подытоживание

в) обобщение

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 8: Материальный объект, содержащий научно-техническую информацию и предназначенный для ее хранения это?

Варианты ответов:

а) миф

б) научный документ

в) легенда

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 9: Как называется система классификации информации, которая широко используется во всем мире (английское название – UDC, Universal Decimal Classification), служит для систематизации произведений литературы, науки и искусства, периодической печати, документов?

Варианты ответов:

а) ББК

б) УДК

в) УДС

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 10: Как называется техническое решение в любой̆ области, относящееся к продукту (устройству, веществу, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий̆ над материальным объектом с помощью материальных средств)?

Варианты ответов:

а) гипотеза

б) полезная модель

в) изобретение

Ключ: Правильный ответ: в)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 11: Целью науки является получение знаний о мире:

Варианты ответов:

а) потустороннем и неизведанном

б) субъективном и объективном

в) материальном и естественном

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 12: Сфера исследовательской деятельности, направленная на получение новых знаний о природе, обществе и мышлении называется?

Варианты ответов:

а) наука

б) искусство

в) естествознание

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 13: Метод научного познания, заключающийся в замене изучаемого объекта его специально созданным аналогом или моделью, по которым определяются или уточняются характеристики оригинала. При этом модель должна содержать все существенные черты реального объекта это:

Варианты ответов:

а) анализирование

б) моделирование

в) прогнозирование

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 14: Расчленение объекта исследования на его отдельные признаки (стороны, признаки, свойства или отношения) это:

Варианты ответов:

а) анализ

б) синтез

в) сравнение

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 15: Интуитивное объяснение явления без промежуточной аргументации и осознания всей совокупности связей, на основе которой делается вывод это?

Варианты ответов:

а) умозаключение

б) научная идея

в) гипотеза

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 16: Знание об объекте или явлении, достоверность которого доказана это ?

Варианты ответов:

а) аксиома

б) постулат

в) факт

Ключ: Правильный ответ: в)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 17: Научные исследования, направленные на открытие и изучение новых явлений и законов природы, создание новых принципов и методов исследования с целью расширения научного знания общества и установления их практической пригодности называются?

Варианты ответов:

а) прикладные

б) фундаментальные

в) разработки

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и расставьте по порядку правильные ответы.

Задание 18: Процесс выполнения научно-исследовательской работы включает в себя этапы:

Варианты ответов:

1) Анализ и оформление научных исследований.

2) Формулирование цели и задач исследований.

3) Экспериментальные исследования.

4) Формулирование темы.

5) Теоретические исследования.

6) Внедрение результатов исследования

Ключ: Правильный ответ: 4,2,5,3,1,6

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 19: Метод исследования и способ рассуждения от общего к частному, когда из массы частных случаев делается обобщенный вывод о всей совокупности таких случаев называется?

Варианты ответов:

а) аналогия

б) дедукция

в) индукция

Ключ: Правильный ответ: б)

Научно-исследовательская работа

(получение первичных навыков научно- исследовательской работы)

(УК-1, ПК-1, ПК-5)

Задание открытого типа с развернутым ответом

Инструкция: внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. Продумать логику и полноту ответа. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки.

Задание 1: Перечислите основные задачи научно-исследовательской работы студентов?

Ключ: Правильный ответ: обучение методологии рационального и эффективного получения и использования знаний; участие студентов в научных исследованиях, реальных разработках и техническом творчестве.

Инструкция: внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. Продумать логику и полноту ответа. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки.

Задание 2: Что необходимо для рабочей гипотезы исследования?

Ключ: Правильный ответ: необходимо четкое понимание проблемы, которую необходимо решить, определение факторов, которые будут изучаться, и формулировка предположения, которое можно будет проверить с помощью исследования.)

Инструкция: внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. Продумать логику и полноту ответа. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки.

Задание 3: Какова цель научного исследования?

Ключ: Правильный ответ: достоверное и всестороннее изучение объекта, процесса или явления, и получение полезных результатов.

Инструкция: внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. Продумать логику и полноту ответа. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки.

Задание 4: Основные формы научно-исследовательской работы студентов?

Ключ: Правильный ответ: проблемные кружки; проблемные студенческие лаборатории; участие в научных и научно-практических конференциях; участие во внутривузовских, региональных и Международных конкурсах.

Инструкция: внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. Продумать логику и полноту ответа. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки.

Задание 5: Перечислите основные требования при написании статьи ВАК?

Ключ: Правильный ответ: соблюдение определенной структуры, стиля изложения, объема, уникальности и корректного оформления.

Инструкция: внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. Продумать логику и полноту ответа. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки.

Задание 6: перечислите основные функциональные части научной̆ статьи для публикации?

Ключ: Правильный ответ: Аннотация (на английском и русском языках);

Основной материал;

Заключение и выводы;

Графические и другие дополнительные материалы;

Перечень литературы из нескольких позиций;

Ключевые слова.

Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из предложенных

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 7: как называется цитирование собственных работ?

Варианты ответов:

а) самоцитирование

б) цитирование

в) парафраз

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 8: Информация, которая содержит непосредственные результаты научных исследований и разработок, новые научные сведения или новое виденье известных идей это?

Варианты ответов:

а) вторичная информация

б) первичная информация

в) заключение

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 9: Информация, которая содержит результаты аналитической и логической переработки одного или нескольких первичных документов это?

Варианты ответов:

а) вторичная информация

б) первичная информация

в) обобщение

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 10: как называется обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц?

Варианты ответов:

а) прейскурант

б) товарный знак

в) вывеска

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 11: Целью науки является получение знаний о мире:

Варианты ответов:

а) потустороннем и неизведанном

б) субъективном и объективном

в) материальном и естественном

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 12: Сфера исследовательской деятельности, направленная на получение новых знаний о природе, обществе и мышлении называется?

Варианты ответов:

а) наука

б) искусство

в) естествознание

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 13: метод научного познания, заключающийся в замене изучаемого объекта его специально созданным аналогом или моделью, по которым определяются или уточняются характеристики оригинала. При этом модель должна содержать все существенные черты реального объекта это:

Варианты ответов:

а) анализирование

б) моделирование

в) прогнозирование

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 14: расчленение объекта исследования на его отдельные признаки (стороны, признаки, свойства или отношения) это:

Варианты ответов:

а) анализ

б) синтез

в) сравнение

Ключ: Правильный ответ: а)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 15: интуитивное объяснение явления без промежуточной аргументации и осознания всей совокупности связей, на основе которой делается вывод это?

Варианты ответов:

а) умозаключение

б) научная идея

в) гипотеза

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 16: знание об объекте или явлении, достоверность которого доказана это ?

Варианты ответов:

а) аксиома

б) постулат

в) факт

Ключ: Правильный ответ: в)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 17: научные исследования, направленные на открытие и изучение новых явлений и законов природы, создание новых принципов и методов исследования с целью расширения научного знания общества и установления их практической пригодности называются?

Варианты ответов:

а) прикладные

б) фундаментальные

в) разработки

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и расставьте по порядку правильные ответы.

Задание 18: процесс выполнения научно-исследовательской работы включает в себя этапы:

Варианты ответов:

1) Анализ и оформление научных исследований.

2) Формулирование цели и задач исследований.

3) Экспериментальные исследования.

4) Формулирование темы.

5) Теоретические исследования.

6) Внедрение результатов исследования

Ключ: Правильный ответ: 4,2,5,3,1,6

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 19: Метод исследования и способ рассуждения от общего к частному, когда из массы частных случаев делается обобщенный вывод о всей совокупности таких случаев называется?

Варианты ответов:

а) аналогия

б) дедукция

в) индукция

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 20: дословное воспроизведение отрывка из чужого текста которое приводится в кавычках называется?

Варианты ответов:

а) вымысел

б) прямое цитирование

в) искажение

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 21: Решение научной задачи или новые разработки, которые расширяют существующие границы знания в данной отрасли науки называются?

Варианты ответов:

а) научная практичность

б) научная новизна

в) научная традиционность

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и расставьте по порядку правильные ответы.

Задание 22: дайте последовательность этапов научно-исследовательской работы?

Варианты ответов:

1)  обработка информации,

2) подготовительный

3) сбор и хранение информации

4) заключительный этап

Ключ: Правильный ответ: 2,3,1,4

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 23: какую специальность исследования архитектурных и градостроительных проблем в соответствии с принятой в РФ номенклатурой специальностей научных работников,  не относят к отрасли «Технические науки», группе специальностей «Строительство и архитектура»?

Варианты ответов:

а) теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия;

б) архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности;

в) градостроительство, планировка сельских населенных пунктов.

д) теория и история искусства.

Ключ: Правильный ответ: д)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 24: деятельность, направленную на получение нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической̆ деятельности считают?

Варианты ответов:

а) рутиной

б) инновацией

в) традиционализмом

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 25: совокупность методов и средств исследования сложных, многоуровневых и многокомпонентных систем, объектов, процессов, опирающихся на комплексный подход, учет взаимосвязей и взаимодействий между элементами системы называется?

Варианты ответов:

а) интуитивное управление

б) системный анализ

в) несистематизированный подход

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 26: дословное воспроизведение отрывка из чужого текста которое приводится в кавычках называется?

Варианты ответов:

а) вымысел

б) прямое цитирование

в) искажение

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 27: Интеграция чужих материалов и источников в научную работу это?

Варианты ответов:

а) подытоживание

б) резюмирование

в) обобщение

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 28: материальный объект, содержащий научно-техническую информацию и предназначенный для ее хранения это?

Варианты ответов:

а) миф

б) научный документ

в) легенда

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 29: как называется система классификации информации, которая широко используется во всем мире (английское название – UDC, Universal Decimal Classification), служит для систематизации произведений литературы, науки и искусства, периодической печати, документов?

Варианты ответов:

а) ББК

б) УДК

в) УДС

Ключ: Правильный ответ: б)

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один правильный ответ.

Задание 30: как называется техническое решение в любой̆ области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий̆ над материальным объектом с помощью материальных средств)?

Варианты ответов:

а) гипотеза

б) изобретение

в) полезная модель

Ключ: Правильный ответ: б)